Спецификация рабочей станции для 3D-рендеринга, ML и БД

Дата: актуально на 2026 г.

1. Основная конфигурация

| № | Компонент | Модель | Ключевые характеристики | Цена (₽) | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессор | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX OEM | 32 ядра / 64 потока, 4.0–5.4 ГГц, кэш L3 128 МБ, TDP 350 Вт, sTR5 | 479 540 | Регард |
| 2 | Материнская плата | ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE | AMD WRX90, sTR5, 8×DDR5 ECC RDIMM (до 2 ТБ), 7×PCIe 5.0 x16, 4×M.2 PCIe 5.0, 2×10 GbE | 161 999 | DNS |
| 3 | ОЗУ | Kingston DDR5 5600 МГц ECC RDIMM | 4×32 ГБ = 128 ГБ, 4-канальный режим, CL46, 1.1 В | 126 000 | Регард |
| 4 | Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 ГБ GDDR7, PCIe 5.0, 10 752 ядра CUDA | 120 000 | Авито |
| 5 | Накопитель | NVMe SSD PCIe 5.0 (2 ТБ) | M.2 2280, до 14 000 МБ/с (чтение), NVMe | ~54 000 | Chip52 (A-Data Legend 970) |
| 6 | БП | 1200 Вт, Deepcool PQ1200G 80+ Gold, ATX 3.1 | ATX 3.1, PCIe 5.1, полностью модульный | ~11 990 | Яндекс Маркет (1STPLAYER NGDP) |
| 7 | Корпус | Antec 900 Full Tower | E-ATX / SSI-EEB, поддержка Threadripper, 6×PWM вентиляторов в комплекте | ~29 000 | TrashExpert |
| 8 | СЖО | Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 | 360 мм, поддержка sTR5, SP6, sWRX8, TDP до 350+ Вт | ~12 000 | Guru3D ($109.99) |
| 9 | RAID-контроллер | HighPoint RocketStor 6541AW | 4 отсека U.2/U.3 NVMe, PCIe Gen4 x16, RAID 0/1/10 | ~130 000 | HighPoint ($1 299) |
| 10 | МФУ | DELI 3100 | 4 в 1 (принтер/сканер/копир/факс), 34 стр/мин, до 30 000 стр/мес., Ethernet/Wi-Fi | ~18 100 | НИКС |
|  | ИТОГО (основная сборка) |  |  | ~1 150 269 |  |

2. Периферийные устройства

2.1 Монитор

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | ASUS ProArt PA279CRV |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Матрица | IPS, HDR |
| Интерфейсы | HDMI, USB-C (Power Delivery) |
| Цена | 39 999 ₽ |
| Источник | DNS / poisk.im |

Альтернативы:

| Модель | Разрешение | Цена (₽) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| BenQ PD2732U | 4K, 27", IPS | ~56 570 | naavtotrasse.ru |
| MSI Modern MD271UL | 4K, 27", IPS, USB-C | 22 499 | DNS |
| ASUS VY27UQ | 4K, 27", IPS | 19 999 | DNS |

2.2 Клавиатура

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | Royal Kludge RKR87 |
| Тип | Механическая, проводная |
| Подсветка | RGB |
| Раскладка | 87 клавиш (TKL) |
| Цена | 4 699 ₽ |
| Источник | DNS |

Альтернативы:

| Модель | Тип | Цена (₽) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Royal Kludge R65 | Механическая, RGB | 3 199 | DNS |
| AULA S100 | Механическая, USB | ~3 050 | magazin-elektronika.ru |
| UGREEN KU103 | Механическая, полноразмерная | 4 190 | Регард |

2.3 Мышь

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | Bloody ES9 Pro Black |
| Тип | Проводная, оптическая |
| Разрешение сенсора | 16 000 dpi |
| Цена | 3 200 ₽ |
| Источник | Регард |

Альтернативы:

| Модель | dpi | Цена (₽) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapoo VT9PRO | 26 000 | 3 760 | Регард |
| MSI Clutch GM41 V2 | 16 000 | 1 550 | DNS |
| A4Tech Bloody W70 Max | 10 000 | 2 350 | DNS |

2.4 Сводка по периферии

| Компонент | Модель | Цена (₽) |
| --- | --- | --- |
| Монитор | ASUS ProArt PA279CRV | 39 999 |
| Клавиатура | Royal Kludge RKR87 | 4 699 |
| Мышь | Bloody ES9 Pro | 3 200 |
| ИТОГО периферия |  | 47 898 |

3. Сравнительная таблица «цена/производительность»

3.1 Сравнение платформ (AMD vs Intel)

| Параметр | AMD Threadripper PRO 9975WX | Intel Xeon 6 (все модели в общем) |
| --- | --- | --- |
| Ядра/потоки | 32 / 64 5.4Ггц | 48 / 96 (старшие модели) 3.7 Ггц |
| Каналов памяти | 8 (DDR5 ECC) | 8 (DDR5 ECC) |
| Линий PCIe 5.0 | 128 | 128 |
| TDP | 350 Вт | до 350 Вт |
| Цена CPU | 479 540 ₽ | от 300 000 ₽ (б/у) |
| Цена платформы | ~641 539 ₽ (CPU + плата) | ~390 000 ₽ (б/у CPU + плата) |
| Производительность в ML | Отличная (AVX-512) | Отличная |
| Производительность в 3D | Высокая | Высокая |
| Доступность | Средняя | Низкая |

3.2 Сравнение видеокарт для 3D/ML

| Модель | VRAM | Цена (₽) | Производительность (3D) | Производительность (ML) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTX 5080 | 16 ГБ GDDR7 | ~119 000 | ★★★★★ | ★★★★ |
| RTX 4090 (б/у) | 24 ГБ GDDR6X | ~150 000 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| RTX 5070 | 12 ГБ GDDR7 | ~80 000 | ★★★★ | ★★★ |

3.3 Сравнение накопителей

| Модель | Интерфейс | Объём | Скорость (чтение) | Цена (₽) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Data Legend 970 | PCIe 5.0 x4 | 2 ТБ | 14 000 МБ/с | 54 120 |
| Corsair MP700 PRO SE | PCIe 5.0 x4 | 2 ТБ | 14 000 МБ/с | ~€560 |
| WD_BLACK SN8100 | PCIe 5.0 x4 | 2 ТБ | 14 900 МБ/с | ~$588 |

3.4 Итоговая сравнительная таблица «цена/производительность»

| Конфигурация | CPU + плата | ОЗУ | GPU | Общая цена | Производительность (ML) | Производительность (3D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMD Threadripper PRO 9975WX + WRX90 | 641 539 | 125 640 | 119 000 | ~1 020 000 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Intel Xeon 6 (б/у) + W890 | 390 000 | 125 640 | 119 000 | ~750 000 | ★★★ | ★★★★ |
| AMD Threadripper 7960X (б/у) + TRX50 | ~250 000 | 125 640 | 119 000 | ~600 000 | ★★★★ | ★★★★ |

4. Вывод по «цена/производительность»

4.1 Сильные стороны конфигурации

- 8-канальная память DDR5 ECC — ключевое преимущество платформы WRX90. Пропускная способность до ~410 ГБ/с обеспечивает быструю загрузку данных в CPU и GPU, что критически важно для ML и больших БД.

- 32-ядерный Threadripper PRO 9975WX — высокая многопоточная производительность для рендеринга и параллельных вычислений.

- RTX 5080 — современная архитектура Blackwell с поддержкой DLSS 4 и аппаратного ускорения ИИ-задач.

- 4 слота M.2 PCIe 5.0 — возможность организации быстрого локального хранилища без внешнего RAID-контроллера.

4.2 Слабые стороны и риски

- Высокая итоговая стоимость (~1 020 000 ₽ без RAID-контроллера).

- Ограниченный объём ОЗУ на первом этапе (128 ГБ) — для больших датасетов и сложных сцен может потребоваться расширение до 256–512 ГБ.

- 16 ГБ VRAM у RTX 5080 — для обучения крупных ML-моделей может быть недостаточно; рекомендуется рассмотреть RTX 4090 (24 ГБ) или профессиональные решения.

- Дефицит плат WRX90 — возможны задержки с поставкой.

4.3 Рекомендации

| Сценарий | Рекомендация |
| --- | --- |
| Максимальная производительность ML и БД | Оставить WRX90 + 9975WX, расширить ОЗУ до 512 ГБ |
| Приоритет — 3D-рендеринг | Рассмотреть RTX 4090 (б/у, 24 ГБ) вместо RTX 5080 — больше VRAM для сложных сцен |
| Оптимизация затрат | Рассмотреть б/у Threadripper 7000-й серии (7960X/7970X) + TRX50 |
| Поэтапная закупка | Этап 1: CPU + плата + 128 ГБ ОЗУ + GPU + SSD. Этап 2: расширение ОЗУ + RAID-контроллер |

4.4 Итоговый вердикт

Конфигурация на базе AMD Threadripper PRO 9975WX + ASUS WRX90E-SAGE SE является оптимальным выбором для задач, требующих высокой пропускной способности памяти и большого количества ядер.

Соотношение цена/производительность: 7/10 — платформа дорогая, но обеспечивает производительность уровня серверных решений в настольном форм-факторе.

5. Замена оперативной памяти при выходе из строя

5.1 Совместимость с ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE

Материнская плата ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE официально поддерживает модули DDR5 ECC RDIMM объёмом 8, 16, 24, 32, 48 и 64 ГБ с частотами 4800, 5600 и 6400 МГц. Kingston публикует QVL (список проверенной совместимости), в котором для этой платы указаны модели KSM56R46BD8-32MH (2Rx8, Micron) и KSM56R46BD4-64MH (2Rx4, Micron). Это означает, что модули Kingston 32 ГБ 5600 МГц гарантированно работают с данной платформой.

5.2 Варианты замены (32 ГБ, DDR5 5600 ECC RDIMM)

| Производитель | Модель | Ранги | Цена (₽) | Источник | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kingston | KSM56R46BD8-32MH | 2Rx8 | ~135 100 | e2e4online | Под заказ |
| Kingston | KSM56R46BD8PMI-32HAI | Dual Rank | 110 130 | CompaREMA | В наличии |
| Samsung | M321R4GA3EB0-CWM | 2Rx8 | 173 890 | netshopping | В наличии |
| Samsung | M321R4GA3EB0-CWM | 2Rx8 | 213 200 | ChipDip | 5 шт. на складе |
| Micron | MTC20F1045S1RC56BD1 | 1Rx4 | 155 420 | CompaREMA | В наличии |
| Micron | MTC20F1045S1RC56BD1 | 1Rx4 | 191 100 | ChipDip | 5 шт. на складе |
| Hynix | HMCG84AGBRA193N | — | — | Регард | Нет в наличии |

5.3 Сравнительный анализ

| Критерий | Kingston KSM56R46BD8PMI-32HAI | Samsung M321R4GA3EB0-CWM | Micron MTC20F1045S1RC56BD1 |
| --- | --- | --- | --- |
| В QVL ASUS | Да (аналогичная модель) | Нет данных | Нет данных |
| Цена (₽) | 129 090 | 173 890 | 155 420 |
| Ранги | Dual Rank (2Rx8) | 2Rx8 | 1Rx4 |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Доступность | В наличии | В наличии | В наличии |

6. Приложение: рекомендации по скриншотам

| № | Позиция | Магазин | Карточка товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE | DNS |  |
| 2 | AMD Threadripper PRO 9975WX | НИКС | 478 540р |
| 3 | Kingston DDR5 5600 ECC RDIMM 32GB | Регард |  |
| 4 | RTX 5080 | Авито |  |
| 5 | DELI M3100ADNW | НИКС |  |
| 6 | HighPoint RocketStor 6541AW (Можно без него) | HighPoint-tech.com |  |
| 7 | Периферия | DNS / Регард | Монитор, клавиатура, мышь |

7. Тренажер

8. Вывод

Весь тренажер пройден успешно. Этапы не вызвали трудностей. Получил теоретический опыт по сборке компьютера.